- Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

- а) осмотр общего имущества, ответственными лицами, являющимися должностными лицами управляющей организации, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

- б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; (пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

- в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях;

- (пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

- г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

- д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

- е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

- ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, высаженными управляющей компанией, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

- з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 ПРАВИЛ  СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

- и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;

- (пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

- к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

(Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 06.05.2011) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность")

Перечень услуг и работ по текущему ремонту общего имущества жилых домов оказываемых управляющей организацией.

| № п/п | Наименование работ | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы | фундаменты |
| 2. | герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов | стены и фасады |
| 3. | частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | перекрытия |
| 4. | усиление элементов деревянной стропильной системы, асбестоцементных и мягких кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | кровли |
| 5. | смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, остекление | оконные и дверные заполнения |
| 6. | усиление, смена, заделка отдельных участков | межквартирные перегородки |
| 7. | восстановление или замена отдельных участков или элементов | лестницы, крыльца (зонты – козырьки) над входами в подъезды, подвалы |
| 8. | замена, восстановление отдельных участков | полы |
| 9. | восстановление отделки стен, потолков, полов | внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 10. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов | внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях) |
| 11. | замена и восстановление работоспособности | внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы) |
| 12. | восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов шиберных устройств | мусоропроводы |
| 13. | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников | внешнее благоустройство |
| 14. | другие работы, не учтенные в перечне, обеспечивающие нормальную эксплуатацию зданий и сооружений, в соответствии с правилами эксплуатации жилого фонда | по согласованию с «Заказчиком» (старшие дома по поручению собственников) |

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

| неисправности конструктивных элементов и оборудования | предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| протечки в отдельных местах кровли | 1 сут. |
| повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 сут. |
| утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сут. |
| разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее обрушением | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
| нарушение связи наружной облицовки, а так же лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | немедленное принятие мер безопасности |
| протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут. |
| печи |  |
| трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут. (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
| течи в системах водоснабжения, водоотведения, запорной арматуре | 1 сут. |
| неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | немедленно |
| неисправности мусоропровода | 1 сут. |

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

| № | Виды работ | Периодичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические осмотры жилых зданий, их элементов и инженерных систем |  |  |  |
| 1.1. | Плановые общие осмотры | 2 раза в год (весна, осень) |  |  |
| 1.2. | Внеплановые осмотры | По результатам общего осмотра, после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов и пр. |  |  |
| 1.3. | Частичные осмотры | по необходимости |  |  |
| 2 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 2.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |  |  |
| 2.2. | Мытье пола лестничных площадок и маршей ниже 2-го этажа | 1 раз в неделю в зимнее время 2 раза в неделю в летнее время |  |  |
| 2.3. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.4. | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в неделю |  |  |
| 2.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |  |  |
| 2.6. | Мытье окон с внутренней стороны подъезда | 2 раза в год |  |  |
| 2.7. | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка метал. решетки и приямка | 1 раз в неделю |  |  |
| 2.8. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестн. кл., окон. реш. чердачн. лестниц, шкафов для электросчетч., слаботочных устройств, почт. ящ., обметание пыли с потолка | 1 раз в год |  |  |
| 2.9. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |  |  |
| 2.10. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.11 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |  |  |
| 2.12. | Устранение засоров мусоропроводов | по мере необходимости |  |  |
| 2.13. | Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер | 6 раз в неделю |  |  |
| 2.14. | Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |  |  |
| 3 | Уборка и очистка придомовой территории |  |  |  |
| 3.1. | Теплый период года |  |  |  |
| 3.1.1. | Очистка урн от мусора у подъезда | 6 раз в неделю |  |  |
| 3.1.2. | Подметание территории с усовершенств. покрытием | 3 раза в неделю |  |  |
| 3.1.3. | Уборка газонов от случайного мусора | 3 раза в неделю |  |  |
| 3.1.4. | Обрезка кустарника | 1 раз в год |  |  |
| 3.1.5. | Окашивание газонов | по мере необходимости |  |  |
| 3.1.6. | Очистка и мелкий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 раз в год по мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |
| 3.2. | Зимний период года |  |  |  |
| 3.2.1. | Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд, пешеходных дорожек, тротуаров | 1 раз в сутки |  |  |
| 3.2.2. | Посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки |  |  |
| 3.2.3. | Подметание территорий в дни снегопада | 1 раз в сутки по мере необходимости |  |  |
| 4 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |  |
| 4.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | по графику ( по договору со специализированной организацией) |  |  |
| 4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора, кроме строительного | 1 раз в неделю |  |  |
| 4.3. | Ремонт контейнеров | по необходимости |  |  |
| № | Виды работ | Периодичность |  |  |
| 5 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления | по мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
| 5.2. | Укомплектование инженерно-технического персонала контрольно-измерительными приборами | по мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
| 5.3. | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях | по мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
| 5.4. | Проверка и опрессовка систем центрального отопления | перед началом отопительного сезона |  |  |
| 5.5. | Регулировка, проверка теплосчетчика спец. организацией | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |
| 5.6. | Промывка бойлеров спец раствором | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |
| 5.7. | Замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях | по мере необходимости |  |  |
| 5.8. | Подготовка паспортов готовности жилого дома | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание и текущий ремонт общих коммуникаций, технических устройств |  |  |  |
| 6.1. | систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| 6.1.1. | Контроль параметров (температуры и давления) теплоносителя в контрольных точках | ежедневно |  |  |
| 6.1.2. | Регулировка и наладка системы отопления | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.3. | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | не реже 1 раза в месяц |  |  |
| 6.1.4. | Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы, узлы учета регулирования) | согласно графика ППР |  |  |
| 6.1.5. | Осмотр устройств в технических подпольях, чердаках, лестничных клетках | согласно графика ППР |  |  |
| 6.1.6. | Проверка работоспособности задвижек и вентилей | 2 раза в месяц |  |  |
| 6.1.7. | Осмотр технического состояния теплового узла | 1 раз в неделю |  |  |
| 6.1.8. | Уплотнение сгонов, регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.9. | Ремонт и замена поврежденной запорной арматуры | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.10. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.11. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.12. | Смена небольших участков трубопроводов (до 2-х метров) | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.13. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопроводов | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.14. | Установка бандажей на трубопроводе при аварии | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.15. | Ликвидация засора канализации, " лежаков" до первого колодца, при аварии | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.16. | Заделка свищей и зачеканка раструбов деревянным чопом до устранения | по мере необходимости |  |  |
| 6.1.17. | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: | по мере необходимости |  |  |
| а | откачка воды из подвала |  |  |  |
| б | отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности |  |  |  |
| 6.1.18. | Продувка системы отопления при пуско-наладочных работах |  | по мере необходимости |  |
| 6.1.19. | Наладка периодичности включения хоз.-питьевых насосов |  | по мере необходимости |  |
| 6.2. | Электроснабжение и электрооборудование |  |  |  |
| 6.2.1. | В объеме технического обслуживания электросетей жилых домов выполняемых в объёме |  |  |  |
|  | 6. 2.1.1. Отключение и включение электроустановок в случае ненормальных режимов. |  | по мере необходимости |  |
|  | 6.2.1.2. Отключение электроустановок в связи с неисправностями, влияющими на нормальную работу электроустановки и угрожающими целостности оборудования или жизни людей (производится без предупреждения жителей). 6.2.1.3. Составление графиков ППР. |  | по мере необходимости 1 раз в год |  |
|  | 6.2.1.4. Осмотры электроустановок согласно графику ППР. |  | 1 раз в год |  |
|  | 6.2.1.5. Участие в комиссии по приёмке электроустановок жилых домов. |  | по мере необходимости |  |
|  | 6.2.1.6. Участие в подготовке тех. документации на капитальный ремонт электросетей жилых домов и осуществление технического контроля за выполнением капитального ремонта. 6.2.1.7. Участие в комиссии при расследовании аварийных случаев. 6.2.1.8. Выполнение текущего ремонта электроустановок – согласно графику ППР в объёме: - ревизия коммутационных аппаратов (зачистка, наладка, смазка) - проверка, подтяжка и зачистка контактных соединений - зарядка новых калиброванных плавких вставок, проверка их соответствия нагрузкам - ревизия видимого контура защитного заземления - обновление бирок, надписей - проверка сети внутреннего освещения ВРУ - проверка нагревания проводов - восстановление надписей на оборудовании, внесение изменений в существующие схемы - чистка электрооборудования от пыли и грязи укрепление бирок на отходящих линиях |  | по мере необходимости по мере необходимости 1 раз в 2 года |  |
|  | 6.2.1.9. В объёме межремонтного обслуживания согласно графику ППР: - осмотр оборудования - проверка нагревания проводов и контактных соединений |  | 1 раз в год |  |
|  | 6.2.1.10. Контроль состояния заземляющих устройств и средств защиты от молний (если имеются) 6.2.1.11. В объёме оперативного обслуживания электроустановок (АДС): - приём заявок от населения - замена плавких вставок - перезаделка контактов вводных распределительных устройствах (ВРУ), этажных щитах (ЩО), в распределительных коробках, замена контактных оснований предохранителей - устранение коротких замыканий аварийное переключение на резервное питание в случае выхода из строя питающего кабеля (если имеется) 6.2.1.12. Ремонт или замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и в щитах, за исключением индивидуальных автоматических выключателей и предохранителей питающих отдельные квартиры. 6.2.1.13. Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей коллективного назначения. |  | 1 раз в год круглосуточно по мере необходимости по мере необходимости |  |
|  | 6.2.1.14. Снятие показаний общедомовых узлов учёта. 6.2.1.15. Ревизия светильников (электропатронов), выключателей мест общественного пользования. 6.2.1.16. Измерение тока по фазам питающих линий, а также проверка величины напряжения в разных точках сети в часы максимальной нагрузки. 6.2.1.17. Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов. |  | 1 раз в месяц по мере необходимости По мере необходимости, но не реже 1 раза в год По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | 6.2.1.18. Замена и восстановление неисправных участков электрической сети от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до отключающих устройств квартир. |  | по мере необходимости |  |
|  | 6.2.1.19. Поддержание работоспособности системы АСКУЭ. |  | 1 раз в месяц |  |
|  | 6.2.1.20. Замена вышедших из строя (с истёкшим сроком поверки) общедомовых узлов электросчётчиков учёта, организация поверки этих узлов. |  | по мере необходимости |  |
|  | 6.2.1.21. Информирование жителей в случае плановых отключений (размещение перед подъездами объявлений). |  | по мере необходимости |  |
|  | 6.2.1.22. Подготовка и аттестация работников. |  | регулярно |  |
| 7 | Специальные общедомовые технические системы и устройства |  |  |  |
| 7.1. | лифты |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание лифтов |  | ежемесячно |  |
| а | проверка исправности автоматических и неавтоматических замков, запирающих устройств дверей шахты на всех этажах |  |  |  |
| б | поверка исправности дверных контактов кабины и подпольных контактов |  |  |  |
| в | проверка действие кнопки " Стоп" |  |  |  |
| г | проверка освещенности шахты, кабины |  |  |  |
| д | проверка работы световой и звуковой сигнализации |  |  |  |
| е | проверка состояния ограждений шахты и кабины |  |  |  |
| ж | проверка наличия правил пользования лифтов, предупредительных и указательных надписей |  |  |  |
| з | визуальная проверка исправности работы электродвигателя главного провода лифта,аппаратуры на панели управления, надежность запора машинного и блочного помещения |  |  |  |
| 7.1.2. | Подготовка и аттестация работников |  | регулярно |  |
| 7.1.3. | Техническое освидетельствование, обследование лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока |  | постоянно по договору со специализированной организацией |  |
| 7.1.4. | Ведение учета аварий, инцидентов и несчастных случаев |  | постоянно |  |
| 7.1.5. | Аварийно-техническое обслуживание |  | по договору со спец. организацией |  |
| 7.1.6. | Техническая диагностика, обследование лифтов, экспертиза объектов промышленной безопасности |  | по договору со спец. организацией |  |
| 7.2. | Система противопожарной автоматики и дымоудаления |  |  |  |
| 7.3. | Система вентиляции |  |  |  |
| 7.3.1. | Проверка системы вентиляции |  | 1 раз в год |  |
| 7.3.2. | Прочистка вентиляционных каналов |  | по итогам проверок и заявкам жителей |  |
| 7.4. | Содержание конструктивных элементов здания и прочие работы |  |  |  |
| 7.4.1. | Уборка мусора и грязи с кровли |  | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 7.4.2. | Удаление снега и наледи с кровли |  | не реже 1 раза в зимний период |  |
| 7.4.3. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |  | по мере необходимости |  |
| 8 | Внешнее благоустройство |  |  |  |
| 8.1. | Окраска урн, решетчатых ограждений, малых архитектурных форм, мелкий ремонт скамеек и пр.столярные работы |  | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 9 | Аварийное обслуживание |  |  |  |
| 9.1. | Прием и регистрация заявок от населения |  | круглосуточно | круглосуточно |
| 9.2. | Ведение учета выполняемых работ по устранению аварий |  | круглосуточно |  |
| 9.3. | Взаимодействие с организациями по устранению аварий |  | круглосуточно |  |
| 9.4. | Принятие мер по локализации, устранении аварий и неисправностей в инженерных сетях |  | круглосуточно |  |
| 10 | Прочие услуги |  |  |  |
| 10.1. | Дератизация |  | 2 раза в год | 1 раз в месяц |
| 10.2. | Дезинсекция технических помещений |  | 2 раза в год |  |